Gerald R. Ford – pływające miasto i lotniskowiec nowej generacji

Lotniskowce klasy Gerald R. Ford należą do najbardziej zaawansowanych okrętów wojennych, jakie kiedykolwiek zbudowano. Ich głównym zadaniem jest utrzymywanie samolotów bojowych blisko miejsca konfliktu, bez potrzeby korzystania z baz lądowych.

Najważniejszą cechą tych okrętów jest napęd jądrowy. Każdy lotniskowiec tej klasy ma dwa reaktory atomowe A1B, które wytwarzają energię nie tylko do poruszania olbrzymim kadłubem, ale także do zasilania wszystkich systemów pokładowych. Dzięki temu okręt ma teoretycznie nieograniczony zasięg. W praktyce oznacza to, że może pływać przez niemal 25 lat bez tankowania, a ograniczeniem są raczej zapasy jedzenia, części i amunicji aniżeli paliwo. To ogromna przewaga operacyjna, bo taki okręt może działać niemal w każdym rejonie świata.

Gerald R. Ford jest największą klasą lotniskowców na świecie. Ma około 333–337 metrów długości, pełną wyporność rzędu 100 tysięcy ton i może rozwijać prędkość ponad 30 węzłów, czyli około 55–56 km/h. Na takim kolosie mieści się nie tylko pokład startowy, ale też hangary, magazyny, warsztaty, kuchnie, szpital, systemy dowodzenia i zakwaterowanie dla tysięcy ludzi.

Dlaczego lotniskowiec potrzebuje katapulty?

Wielu osobom lotniskowiec kojarzy się po prostu z miejscem, z którego startują samoloty. Ale na pokładzie takiego okrętu start jest dużo trudniejszy niż na zwykłym lotnisku. Pokład jest krótki w porównaniu z pasem startowym na lądzie, a ciężki samolot bojowy potrzebuje bardzo dużej prędkości, żeby wznieść się w powietrze.

Tu właśnie wchodzi do gry katapulta. To urządzenie, które w bardzo krótkim czasie rozpędza samolot do prędkości potrzebnej do startu. Można to porównać do mocnego „pchnięcia” samolotu w chwili, gdy opuszcza pokład. Bez katapulty wiele maszyn nie byłoby w stanie wystartować z tak krótkiej przestrzeni albo musiałoby zabierać mniej paliwa i uzbrojenia.

W klasie Gerald R. Ford zastosowano EMALS, czyli elektromagnetyczny system startu samolotów. Zamiast klasycznej katapulty parowej używa on siły elektromagnetycznej. Dzięki temu start jest płynniejszy, mniej gwałtowny i mniej obciąża konstrukcję samolotu. To ważne zwłaszcza dla lżejszych maszyn, dronów i przyszłych typów statków powietrznych. EMALS daje też większą kontrolę nad przyspieszeniem, a to oznacza lepsze dostosowanie do różnych typów samolotów.

Po co system hamowania przy lądowaniu?

Start to tylko połowa sukcesu. Na lotniskowcu równie trudne jest lądowanie. Samolot musi zejść bardzo precyzyjnie na pokład, który jest w ruchu, ma ograniczoną długość i często kołysze się na falach. Nie ma tam miejsca na klasyczne długie dobieganie jak na lotnisku.

Dlatego na pokładzie działa system hamowania, czyli Advanced Arresting Gear. Jego zadaniem jest zatrzymać samolot w bardzo krótkim czasie i na bardzo małej przestrzeni. Samolot zahacza ogonem o jedną z lin hamujących, a system przejmuje energię jego ruchu i bezpiecznie ją rozprasza.

Pokład zaprojektowany na nowo

Lotniskowce klasy Ford zostały zaprojektowane tak, by szybciej przygotowywać samoloty do kolejnych lotów. Uzbrojenie i wyposażenie są transportowane z magazynów do samolotów przez nowoczesne windy, a cały układ pokładu ma ograniczać zbędny ruch i skracać czas obsługi. To właśnie dzięki takim rozwiązaniom okręt ma prowadzić znacznie intensywniejsze działania lotnicze niż wcześniejsze generacje.

W praktyce oznacza to, że lotniskowiec może wykonywać bardzo dużą liczbę startów i lądowań w ciągu doby. W jego założeniach operacyjnych mówi się o ponad 160 lotach dziennie przez długi czas, a w sytuacji maksymalnego obciążenia nawet o około 270 startach i lądowaniach dziennie. To pokazuje, jak ważna jest logistyka na takim okręcie. Nie wystarczy mieć samoloty – trzeba je też szybko przygotowywać, tankować, uzbrajać i serwisować.

Ile samolotów może zabrać?

Taki lotniskowiec może przenosić ponad 75 statków powietrznych, a w konfiguracji maksymalnej nawet około 90. Wchodzą w to myśliwce, samoloty walki radioelektronicznej, maszyny wczesnego ostrzegania, samoloty transportowe i śmigłowce. Wśród nich mogą znaleźć się między innymi F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, E-2 Hawkeye, F-35C Lightning II oraz śmigłowce Seahawk.

To właśnie ta różnorodność czyni lotniskowiec tak groźnym. Nie jest to tylko platforma do ataku. To także ruchome centrum rozpoznania, walki elektronicznej, osłony floty i wsparcia działań na lądzie.

Załoga i życie na pokładzie

Choć okręt jest ogromny, jego załoga jest mniejsza niż na starszych jednostkach. Dzięki automatyzacji i lepszemu projektowi potrzeba mniej ludzi do obsługi. Liczba wszystkich członków załogi licząc personel pokładowy, lotniczy oraz dowództwo sięga 4660 osób, co stanowi ilość niejednej miejscowości czy małego miasteczka na terenie Polski.

Życie na takim okręcie nie jest łatwe, ale zostało lepiej zorganizowane niż dawniej. Pomieszczenia mieszkalne są cichsze i bardziej uporządkowane. Zamiast ogromnych sal z setkami ludzi zorganizowano bardziej kompaktowe przestrzenie. Na pokładzie znajdują się też miejsca odpoczynku, łączność internetowa dla załogi oraz pełnowymiarowy szpital z salą operacyjną, intensywną terapią i oddziałem ratunkowym.

Radary, elektroniczna wojna i broń przyszłości

Gerald R. Ford to także potężna platforma elektroniczna. Ma zaawansowane radary, systemy walki radioelektronicznej i środki samoobrony. Dzięki temu może wykrywać zagrożenia, śledzić cele oraz chronić się przed pociskami rakietowymi rakietami oraz innymi atakami.

Szczególnie interesujące są plany dotyczące broni przyszłości. Okręt ma zapas mocy, który umożliwia rozwój takich systemów jak lasery bojowe. W teorii mogłyby one zwalczać pociski, małe łodzie lub drony. To właśnie dlatego ta klasa została zaprojektowana z tak dużą rezerwą energetyczną – aby w przyszłości można było do niej dołożyć technologie, których dziś używa się jeszcze eksperymentalnie.

Dlaczego ta klasa jest tak ważna?

Gerald R. Ford to nie tylko pojedynczy okręt, ale początek nowej generacji lotniskowców. Jego projekt łączy kilka celów naraz: większą wydajność, mniejszą liczbę załogi, większą moc, lepszą obsługę samolotów i gotowość na przyszłe technologie. To okręt, który ma służyć przez dziesięciolecia i pozostawać przydatny także wtedy, gdy lotnictwo morskie będzie wyglądało zupełnie inaczej niż dziś.